Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска “Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка”

Всероссийский конкурс «ЮННАТ»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

ТЕМА: “ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММНО – АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОИСКА ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ В  С/Х ОТРАСЛИ”

Выполнил работу:

Михин Никита Сергеевич

Научный руководитель:

Романов И. М., педагог доп.

Образования

2019

Содержание:

1.	Актуальность:	3

2.	Цель	3

3.	Задачи	3

4.	Описание общей исследовательской задачи для планируемого запуска	4

5.	Программная часть	4

6.	Архитектура аппарата	8

7.	Алгоритмы работы аппарата	9

8.	Схема КН. Обоснование выбора схемы КН и конструктивных решений	9

9.	Принципиальная электрическая схема	10

12.  Описание бортовых систем:	10

13.	ТЗ на используемые бортовые системы КН	13

14.	Описание используемых двигателей	13

15.	Перечень мер обеспечения безопасности в процессе осуществления запуска	14

16.	Безопасность во время полёта	15

17.	Испытания на полигоне	16

18.	Итог работы над проектом	17

19.	Приложение	18

20.	Источники	20

- Актуальность:

Ежегодно в России происходят весенние палы травы. Они являются одной из двух главных причин лесных пожаров и главной причиной торфяных.

Благоприятный исход при профилактике и борьбе с лесными пожарами сильно зависит от своевременного и как можно более точного обнаружения места возникновения поджогов травы.

Еще сложнее обнаружить поджог на малозаселенных и труднодоступных территориях, поэтому обнаружение поджогов с воздуха, с помощью беспилотных летательных аппаратов особенно актуально.

- Цель:

Конструирование летательного аппарата для поиска очагов возгораний

- Задачи:

- Выбрать схему КН;

- Составить ТЗ на используемые бортовые системы КН, а также их детальное описание;

- Начертить принципиальную электрическую схему;

- Создать трехмерную модель КН;

- Начертить чертежи КН, габаритный и сборочный;

- Обосновать выбор схемы КН и конструктивные решения;

- Описать используемые двигатели;

- Прописать перечень мер обеспечения безопасности в процессе осуществления запуска;

- Описание общей исследовательской задачи для планируемого запуска

- Осуществить проход по маршруту длиной 2 км на высоте 20-30м

- Локализовать место возгорания

- Передать координаты возгорания в пункт управления

- Сбросить радиомаяк рядом с центром очага возгорания

Дополнительные задачи:

Передача видео в пункт управления для оценки площади возгорания

- Программная часть

Определение возгорания методам обработки изображения.

Предложенный метод состоит из следующих этапов:

- Цветовой анализ и вычитание объектов, не подходящих по цветовым характеристикам огня и дыма

- Определение движения и вычитание фона

Рис. 3

Цветовой анализ изображения. Реализация  основана на анализе пространства математической цветовой модели HSV, описывающей каждый цвет набором из трёх координат – тон, насыщенность, яркость.

Диапазоны значений, описывающие цвета огня и дыма, были вычислены экспериментально. Для вычисления была написана программа.

Для определения движущихся объектов на изображении используется алгоритм сегментации фона/переднего плана на основе смешанной Гауссовской модели. Она является простым и эффективным средством моделирования статического фона, которое отслеживает историю изменения каждого пикселя на последовательности кадров в видео. Пиксели классифицируются на два набора – фоновые и переднего плана. (Рис. 4)

Рис. 4

Алгоритм обнаружения очага возгорания:

Алгоритм работы аппарата:

Алгоритм расчёта GPS координат очага возгорания:

- Архитектура аппарата

| 1 – винт воздушный 2 – двигатель 3 – коннектор 4 – ESC регулятор оборотов 5 – спайка проводов 6 – коннектор батареи 7 – индикатор заряда 8 – аккумулятор 9 – серво коннекторы | 10 – Плата Navio 2 вместе с Raspberry Pi 3 11 – GPS модуль 12 – серво коннекторы 13 – приемник 14 – антенна приёмника |
| --- | --- |

1 – Аккумулятор камеры

2 – Передатчик

3 – Камера

4 – OSD

5 – Плата Navio2

- Алгоритмы работы аппарата

- Облет территории по заданному маршруту

- Поиск очага возгорания с помощью камеры

- Определение координаты очага возгорания

- Передача координаты очага возгорания в пункт управления

- Сброс радиомаяка рядом с очагом возгорания

- Возврат домой и посадка

- Схема КН. Обоснование выбора схемы КН и конструктивных решений

- Нами была выбрана схема квадрокоптер. Данная схема не является оптимальной, так как при отказе одного из винтов аппарат прекращает полет.

- Винты направлены вниз, так как такая схема на 8-10% лучше схемы в которой винты направлены вверх*.

*При проходе винта над лучом, два раза за оборот, создаваемый высокоскоростной поток тормозится о луч, и возникает волна повышенного давления, которая вызывает вибрации и снижает КПД винта.

- Принципиальная электрическая схема

12.  Описание бортовых систем:

1) RaspberryPi 3

Процессор и память:

- SoC (SystemonCrystal) Broadcom BCM2837 на основе 4 — ядерного 64 – битного процессорного ядра ARMv8-A Cortex-A53 с тактовой частотой 1.2 ГГц

- 1Гб оперативной памяти LPDDR2-900

Видеоподсистема:

- Графическое ядро VideoCore IV 3D с поддержкой Open GL и Open VG

Беспроводные интерфейсы:

- 802.11n Wirelless LAN

- BluetoothLowEnergy

Проводные интерфейсы:

- 4 порта USB 2.0

- Порт 10/100 MbEthernet

- Full HDMI порт для подключения монитора/телевизора

Основные компоненты:

- разъем расширения PLD-40

- 2 – разъемы USB-A(4 шт)

- Ethernet разъем

- совмещенный хаб USB 2.0 с 10/100Mb Ethernet контроллером

- выходной аудио разъем 3.5мм

- разъем для подключения CSI камеры

- выходной HDMI разъем

- система на кристалле Broadcom BCM2837

- входной разъем питания microUSB

- разъем для подключения LCD дисплея

- 1Гб оперативной памяти LPDDR2-900

- контроллер WLAN и Bluetooth

- держатель карты памяти формата microSD

- Плата Navio2

Характеристики:

- Размер:55 х 65 мм

- Вес:23 г

- Рабочая температура:-40… + 85ºC

- Напряжение питания:4,75-5,25 В

- Среднее потребление тока:<150 мА

Порты:

- Модуль питания

- UART

- I2C

- ADC

- 12 PWM servo выходов

- PPM / S.Bus вход

ICs:

- MPU9250 9DOF IMU

- LSM9DS1 9DOF IMU

- MS5611 барометр

- U-blox M8N ГЛОНАСС / GPS / Beidou (разъем для подключения антенны типа MCX)

- Cortex-M3 RC сопроцессор ввода / вывода

- RGB LED

  - ТЗ на используемые бортовые системы КН

- Плата Navio 2 вместе с Raspberry Pi 3:

- Обеспечивать стабилизацию и управление полетом квадрокоптера

- Обеспечить определение координат местоположения

- Обеспечить полет по заданному маршруту

- Обеспечить автоматический взлет и посадку квадрокоптера

- Обрабатывать данные с камеры

- Получать и обрабатывать данные с датчиков

- Определять местоположение очага возгорания и передавать координаты на пункт управления

- Управление системой сброса груза

- Управлять КН

- Телевизионная система

Обеспечить передачу телевизионного изображения на пункт управления или оператору

  - Описание используемых двигателей

Двигатель: Garttml3508 700KV RPM/V 
Диаметр двигателя: 42 мм/1.651in
Сопротивление двигателя (RM): 0.0746 Ω 
Ток холостого хода (Ио/10 В): 0.5A/10 В
Максимальный непрерывный ток : 28A 
Максимальная непрерывная мощность: 460 Вт 
Общая длина вала: 33.6 мм
Вес: 105 г
Диаметр вала: 3.175 мм

  - Перечень мер обеспечения безопасности в процессе осуществления запуска

- Внешние   условия

- Летать в тех местах, где нет зданий или других препятствий.

- НЕ летать над большими скоплениями людей или рядом с ними, высоковольтными линиями электропередач, деревьями.

- НЕ летать рядом с источниками сильного электромагнитного излучения, такими как линии электропередач и базовые станции.

- Соблюдать осторожность при выполнении полетов на большой высоте.

- Необходимые проверки перед полетом

- Убедиться в том, что батарея летательного аппарата полностью заряжена.

- Убедиться в том, что винты находятся в хорошем состоянии и надежно закреплены.

- Убедиться в том, что двигатели ничем не заблокированы.

- Откалибровать компас, если полет выполняется в новом месте

- Убедиться в том, что объектив камеры чистый и на нем нет разводов.

- Эксплуатация

- Находиться на безопасном  расстоянии от летательного аппарата (не менее 3-х метров)

- Зрители должны находиться  позади пилота

- Если кто-то нарушает безопасную зону полета - посадить летательный аппарат и продолжить полет после освобождения пространства для безопасного полета.

- Перед полётом сначала включить передатчик, а затем включить питание квадрокоптера.

- НЕ приближаться к вращающимся винтам и двигателям.

- При получении предупреждения о низком уровне заряда батареи, выполнить посадку в безопасном месте.

- После посадки сначала отключить питание квадрокоптера, а затем отключить передатчик.

  - Безопасность во время полёта

Потеря сигнала с аппаратуры:

- Отключение моторов (дизарм) — если включен режим Stabilize или Acro и уровень газа на нуле.

- Выполняется возврат домой (RTL) — если присутствует GPS Fix и коптер находится более двух метров от точки взлета.

- Выполняется посадка (Land) — если отсутствует GPS Fix и коптер находится менее двух метров от точки взлета.

- Продолжение миссии — если включен режим Auto и включена опция “Продолжении миссии в режиме Auto”

- Если уровень газа поднимается выше величины (по умолчанию 975) сработки FS, то коптер остается в текущем режиме полета (RTL, Land, Auto).

Разряд аккумулятора:

- Отключение моторов (дизарм) — если включен режим Stabilize или Acro и уровень газа на нуле.

- Выполняется возврат домой (RTL) — если присутствует GPS Fix и коптер находится более двух метров от точки взлета.

- Выполняется посадка (Land) — во всех других случаях.

  - Испытания на полигоне

Траектория полёта:

Выделение контуров огня и дыма:

Визуальный контроль с камеры, расположенной на КН:

  - Итог работы над проектом:

- В ходе работы над проектом был спроектирован и собран КН, определяющий очаг возгорания, а также способный нести и сбрасывать груз

- Был получен опыт работы с компьютерным зрением, с использованием библиотеки OpenCV, а также работы с программами инженерного 3D моделирования SolidWorks с управлением станками с ЧПУ SolidCam

- Был получен опыт проектирования системы управления КН

- Было выяснено, что в пределах лесной зоны с высоты 20 метров возможно определить очаг возгорания с помощью обработки изображения со стандартной видеокамеры

  - Приложение

Чертёж габаритный

Чертёж сборочный

- Пластина крепления контроллера

- Верхняя пластина корпуса

- Кронштейн крепления

- Труба крепления кронштейнов

- Несущая труба

- Винт воздушный

- Пластина крепления двигателя

- Двигатель

- Несущая труба шасси

- Крепление шасси с корпусом КН

- Стойки крепления пластины размещения контроллера

- Крепление несущей трубы с пластиной крепления двигателя

- Пластина крепления аккумулятора

- Соединение несущей трубы шасси с основной

- Крепление шасси с пластинами корпуса

- Крепление несущей трубы с пластинами №1

- Крепление несущей трубы с пластинами №2

- Нижняя пластина корпуса

- Крепление труб крепления кронштейнов с пластинами корпуса

  - Источники

- Пожарные и беспилотники  --  Области применения беспилотников  --  Пожарная робототехника http://robotrends.ru/robopedia/pozharnye-i-bespilotniki

- Navio 2 docs https://docs.emlid.com/navio2/

- Planning a Mission with Waypoints and Events http://ardupilot.org/planner/docs/common-planning-a-mission-with-waypoints-and-events.html

- Copter Home http://ardupilot.org/copter/index.html